| Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica e Comunicazione | Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Comunicazione Digitale |
| --- | --- |

# Reti di Calcolatori

Ottavo appello a.a. 2003-04

6 dicembre 2004

Cognome ___________________________       Nome ________________________________

Matricola ___________________________       Frequentato:        SI                            NO

FIRMARE se si CONSEGNA		______________________________________________

FIRMARE se si RINUNCIA 		             ______________________________________________

Anno di prima immatricolazione:     a.a. 2003-04                                            a.a. 2002-03

a.a. 2001-02                                          a.a. 2000-01                                       a.a. precedenti

Riassunto delle regole:

La soluzione deve essere redatta su fogli opportunamente predisposti, consegnati al momento a ciascuno studente, e ritirati allo scadere del tempo previsto per questa prova scritta.

Durante lo svolgimento di questa prova scritta NON potranno essere consultati libri di testo, appunti e manuali.

Questa prova scritta si intende sostenuta solo qualora il relativo elaborato venga sottoposto a giudizio di valutazione ["L'esame vale solo se si consegna"].

L'ammissione a questa prova scritta annulla la validità dell'eventuale giudizio positivo conseguito in prove scritte precedentemente sostenute ["Se si ridà l'esame si perde il voto"].

L’ammissione alla prova orale si ottiene superando questa prova scritta con un punteggio di almeno 18/30. Il punteggio massimo conseguibile in questa prova scritta è di 30/30.

## Domanda no. 1                                                                              [copia da consegnare]

Una rete locale IEEE 803.3 (Ethernet) è costituita di un router R triporta, di tre bridge (B1, B2 e B3) quadriporta, e di tre stazioni (S1, S2 e S3) monoporta.  Le quattro porte del bridge Bi (per i=1,2,3) sono utilizzate come segue:

- una porta collega Bi alla stazione Si

- una seconda porta collega Bi al router R

- ciascuna delle due porte rimanenti collega Bi a uno degli altri bridge

Quali effetti può produrre nella rete sopra descritta, dal punto di vista della abilitazione/disabilitazione dei vari collegamenti, l’esecuzione dell’algoritmo di spanning tree da parte dei tre bridge Bi?  Non si dimentichi di giustificare la risposta.

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!

## Domanda no. 2                                                                              [copia da consegnare]

Ricordando che due dei possibili formati dei metodi costruttori  Socket  e  ServerSocket  sono

Socket(InetAddress remotAddr, int remotPort)

ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress localAddr)

si consideri il seguente frammento di programma:

InetAddress  i = new InetAddress.getByName(“159.149.130.1”);

ServerSocket s = new ServerSocket(4000,300,i)

Socket       c = new Socket(i,4000)

Supponendo di disporre di una macchina dotata di una interfaccia di rete di indirizzo 159.149.130.1, si discuta in quali casi la creazione della socket c termini con successo, e quale sia la rotta seguita da un pacchetto IP trasmesso attraverso detta socket s in ciascuno di detti casi, precisando se (e in caso affermativo perché e in quale misura) il valore della netmask sia o meno influente ai fini della risposta.

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!

## Domanda no. 3                                                                              [copia da consegnare]

Un certo servizio che chiameremo MGRP (Merry-Go-Round Protocol) può essere descritto informalmente come segue:

- la stazione di indirizzo IP0, che richiede il servizio, trasmette a una stazione di indirizzo IP1 un pacchetto UDP nel cui payload è presente una sequenza [0,IP1, IP2, IP3, ... , IPn, IP0]

- la stazione ricevente (di indirizzo IP1) trasmette alla stazione di indirizzo IP2 un pacchetto UDP simile al precedente, ma nel cui payload compare ora la sequenza  [1,IP2, IP3,..., IPn, IP0, IP1]

- la stazione ricevente (di indirizzo IP2) trasmette alla stazione di indirizzo IP3 un pacchetto UDP simile al precedente, ma nel cui payload compare questa volta la sequenza  [2,IP3,..., IPn, IP0, IP1, IP2]

- ...

- la stazione ricevente (di indirizzo IPn) trasmette alla stazione di indirizzo IP0 un pacchetto UDP simile al precedente, ma nel cui payload compare questa volta la sequenza  [n,IP0, IP1, IP2, IP3, ... , IPn]

- la stazione di indirizzo IP0, che richiede il servizio, trasmette alla stazione di indirizzo IP1 un pacchetto UDP nel cui payload è presente una sequenza [n+1,IP1, IP2, IP3, ... , IPn, IP0]

- ...e così via.

Con riferimento ai pacchetti ricevuti dalla stazione IP0, si supponga che:

- nel primo pacchetto (quello contenente la sequenza [n,IP0,...,IPn]) il campo TTL contenga il valore T1

- nel secondo pacchetto (quello contenente la sequenza [2n+2,IP0,...,IPn]) detto campo contenga il valore T2

Con queste premesse, si dica se (e in tal caso in quali situazioni) i valori T1 e T2 possano essere diversi, specificando se, in tal caso, uno dei due debba necessariamente essere sempre maggiore dell’altro.  Non si dimentichi di giustificare la risposta.

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!

## Domanda no. 4                                                                              [copia da consegnare]

Supponendo che tutti i link siano del tipo IEEE 802.3 (Ethernet) full-duplex, quanti e quali sono i domini di collisione e i domini di broadcast nella rete di cui alla Domanda no.1?  Supponendo che i bridge non utilizzino mai le tratte che li collegano tra di loro direttamente (ossia, che tra di loro si scambino pacchetti sempre e soltanto per il tramite del router R) e che le stazioni intendano comunicare tra di loro secondo il seguente schema:

- S1 trasmette solo a S2

- S2 trasmette solo a S3

- S3 trasmette solo a S1

è possibile che le stazioni possano trasmettere frame a wire-speed tutte e tre contemporaneamente?  Si giustifichino le risposte.

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!