| Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica e Comunicazione | Università degli Studi di Milano Corso di Laurea in Comunicazione Digitale |
| --- | --- |

# Reti di Calcolatori

Sesto appello a.a. 2003-04

13 luglio 2004

Cognome ___________________________       Nome ________________________________

Matricola ___________________________       Frequentato:        SI                            NO

FIRMARE se si CONSEGNA		______________________________________________

FIRMARE se si RINUNCIA 		             ______________________________________________

Anno di prima immatricolazione:     a.a. 2003-04                                            a.a. 2002-03

a.a. 2001-02                                          a.a. 2000-01                                       a.a. precedenti

Riassunto delle regole:

La soluzione deve essere redatta su fogli opportunamente predisposti, consegnati al momento a ciascuno studente, e ritirati allo scadere del tempo previsto per questa prova scritta.

Durante lo svolgimento di questa prova scritta NON potranno essere consultati libri di testo, appunti e manuali.

Questa prova scritta si intende sostenuta solo qualora il relativo elaborato venga sottoposto a giudizio di valutazione ["L'esame vale solo se si consegna"].

L'ammissione a questa prova scritta annulla la validità dell'eventuale giudizio positivo conseguito in prove scritte precedentemente sostenute ["Se si ridà l'esame si perde il voto"].

L’ammissione alla prova orale si ottiene superando questa prova scritta con un punteggio di almeno 18/30. Il punteggio massimo conseguibile in questa prova scritta è di 30/30.

## Domanda no. 1                                                                              [copia da consegnare]

Una rete locale IEEE 803.3 (Ethernet) è costituita di tre router (R1, R2 e R3) biporta, raccordati tra di loro da un bridge B triporta.  Alle porte libere dei router sono collegate tre stazioni (S1, S2 e S3) attestate ciascuna alla porta del router di identico indice (ossia, la stazione Si è collegata al router Ri per i=1,2,3).  In altre parole, i sette (7) apparati di cui sopra formano una stella centrata nel bridge B, nella quale ciascuno dei tre raggi che si dipartono da B vede all’altra estremità una stazione Si, raccordata al bridge B per il tramite del router Ri.

La stazione S1 (avente indirizzi MAC1 e IP1, rispettivamente, per il livello MAC e il livello IP) intende inviare un pacchetto IP (di nome P1) alla stazione S2 (avente indirizzi MAC2 e IP2, rispettivamente, per i livelli MAC e IP), ricevuto il quale la stazione S2 risponde alla stazione S1 con un proprio pacchetto IP (di nome IP2).  Si descrivano i contenuti di ciascuno dei due frame MAC trasmessi rispettivemente da S1 e S2, e di ciascuno dei due frame MAC ricevuti respettivamente da S1 e S2.   Si dica inoltre, supponendo che le tabelle di instradamento di B siano inizialmente vuote, se la stazione S3 riceva anch’essa qualche frame MAC, e in tal caso se ne descriva il contenuto.

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!

## Domanda no. 2                                                                              [copia da consegnare]

Ricordando che uno dei possibili formati del metodo costruttore Socket è

Socket(InetAddress remotAddr, int remotPort, InetAddress localAddr, int localPort)

si considerino i seguenti frammenti di programma:

InetAddress i = new InetAddress.getByName(“127.0.0.1”);

Socket      s = new Socket(i,4000,i,4001)

InetAddress i = new InetAddress.getByName(“159.149.130.1”);

Socket      s = new Socket(i,4000,i,4001)

InetAddress i = new InetAddress.getByName(“159.149.130.254”);

Socket      s = new Socket(i,4000,i,4001)

Supponendo di disporre di una macchina dotata di un’unica interfaccia di rete di indirizzo 159.149.130.1 si discuta in quali casi la creazione della socket s termini con successo, e quale sia la rotta seguita dai pacchetti IP trasmessi attraverso detta socket s in ciascuno di detti casi.

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!

## Domanda no. 3                                                                              [copia da consegnare]

Un certo servizio che chiameremo MGRP (Merry-Go-Round Protocol) può essere descritto informalmente come segue:

- la stazione di indirizzo IP0, che richiede il servizio, trasmette a una stazione di indirizzo IP1 un pacchetto UDP nel cui payload è presente una sequenza [0,IP1, IP2, IP3, ... , IPn, IP0]

- la stazione ricevente (di indirizzo IP1) trasmette alla stazione di indirizzo IP2 un pacchetto UDP simile al precedente, ma nel cui payload compare ora la sequenza  [1,IP2, IP3,..., IPn, IP0, IP1]

- la stazione ricevente (di indirizzo IP2) trasmette alla stazione di indirizzo IP3 un pacchetto UDP simile al precedente, ma nel cui payload compare questa volta la sequenza  [2,IP3,..., IPn, IP0, IP1, IP2]

- ...

- la stazione ricevente (di indirizzo IPn) trasmette alla stazione di indirizzo IP0 un pacchetto UDP simile al precedente, ma nel cui payload compare questa volta la sequenza  [n,IP0, IP1, IP2, IP3, ... , IPn]

- la stazione di indirizzo IP0, che richiede il servizio, trasmette a una stazione di indirizzo IP1 un pacchetto UDP nel cui payload è presente una sequenza [n+1,IP1, IP2, IP3, ... , IPn, IP0]

- ...e così via.

Si discuta e si dica se sia vera o falsa la seguente affermazione: “Il protocollo MGRP può essere utilizzato per tenere sotto osservazione il fenomeno della perdita di pacchetti.  Infatti, il primo elemento x della sequenza [x,IP0,IP1...,IPn] che la stazione IP0 periodicamente riceve da IPn dovrà assumere progressivamente i valori della successione (n, 2n+2, 3n+3, ...).  Laddove venisse rilevata una lacuna nella successione dei valori ricevuti (p.es. x=6n+6 a un passo e x=8n+8 al passo immediatamente successivo), la stazione IP0 è autorizzata a concludere che si è verificata la perdita di un pacchetto (nell’esempio, quello caratterizzato da x=7n+7) lungo il percorso.”

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!

## Domanda no. 4                                                                              [copia da consegnare]

Supponendo che tutti i link siano del tipo IEEE 802.3 (Ethernet) half-duplex, quanti e quali sono i domini di collisione e i domini di broadcast nella rete di cui alla Domanda 1?  Supponendo che le stazioni intendano comunicare tra di loro secondo il seguente schema:

- S1 trasmette solo a S2

- S2 trasmette solo a S3

- S3 trasmette solo a S1

è possibile che le stazioni possano trasmettere frame a wire-speed tutte e tre contemporaneamente?  Si giustifichino le risposte.

IMPORTANTE – La soluzione va riportata integralmente su questo lato del foglio.  Quanto eventualmente riportato sul retro non verrà considerato ai fini della correzione.  Siate esaustivi, ma concisi!!!  Evitate di divagare!!!