Esercizio 1: Scheduling

Un impianto produttivo deve realizzare alcuni tipi di prodotto, eseguendo in una data sequenza alcune lavorazioni. Le lavorazioni e la sequenza in cui eseguirle sono le stesse per tutti i prodotti (secondo la loro numerazione). Ogni prodotto viene realizzato in un unico lotto. Alcune lavorazioni possono essere realizzate su più macchine, che sono identiche e lavorano in parallelo. Sono noti i tempi di lavorazione richiesti da ogni unità di prodotto per ogni tipo di lavorazione. I prodotti vanno realizzati in una sequenza prefissata (secondo la loro numerazione). Ogni prodotto può passare alla lavorazione successiva solo quando la lavorazione precedente è completata (su tutte le macchine). Ogni prodotto genera un diverso profitto unitario e l’obiettivo è di stabilire il mix produttivo che genera il massimo profitto. Tutta la produzione deve concludersi nell’arco di un turno lavorativo di 8 ore. Il prodotto è di tipo continuo, non discreto.

Formulare il modello matematico del problema, classificarlo e risolverlo con i dati del file SCHEDULING.TXT.

Quali sono i tempi di fermo-macchina previsti nella soluzione ottima?

Quale lavorazione è il collo di bottiglia nella produzione?

Le macchine sono 6, per 3 lavorazioni diverse. I tipi di prodotti sono 7.

Tabella 1: Lavorazioni

Macchina Lavorazione

1         1

2         1

3         2

4         3

5         3

6         3

Tabella 2: Valore della produzione (Euro/unità di prodotto)

Tipo pezzi     Valore

1            23

2            31

3            30

4            28

5            25

6            26

7            32

Tabella 3: Tempi di lavorazione (secondi/unità di prodotto)

Prodotto    1    2    3    4    5    6    7

Lav. 1    120  125  180  230  230  120  120

Lav. 2     80   95  110  150  150   90   90

Lav. 3     50   45  190  100  100  130  130