Esercizio 2: Impianti termoelettrici

Un sistema di produzione di energia è basato su un dato insieme di impianti termoelettrici, ciascuno dei quali può venire acceso o spento di giorno in giorno. Se un impianto è acceso deve produrre una data quantità minima giornaliera di energia e non può produrre più di una data quantità massima giornaliera.

Ogni impianto è caratterizzato da un costo fisso che si paga se l’impianto è acceso, indipendentemente dal livello di produzione, e da un costo variabile per unità di energia prodotta.

E’ noto il fabbisogno energetico di ogni periodo e si vuole decidere quali impianti usare in ciascun periodo per soddisfare il fabbisogno energetico a minimo costo.

Formulare il problema, classificarlo e risolverlo con i dati del file TERMO.TXT.

Dovendo provvedere a lavori di manutenzione si rende necessario chiudere un dato impianto per tre giorni consecutivi. Quando è meglio farlo?

Gli impianti termoelettrici sono 5, con le seguenti caratteristiche.

Impianto  Prod. min.  Prod. max. Costo fisso Costo var.

[MW]        [MW]       [Euro]    [Euro/Mwh]

1        100          650        1900        25

2        150          600        1500        32

3        200          500        2400        22

4        150          400        2000        24

5        220          500        2800        15

I giorni sono 10 ed il fabbisogno è il seguente.

Giorno  Fabbisogno

[MWh]

1      45000

2      47000

3      56000

4      52000

5      48000

6      46000

7      51000

8      55000

9      45000

10      35000

Studiare la necessità di manutenzione dell'impianto n.4.